维修中更换或使用的主要配件参数需求如下：

1、计重传感器符合以下技术参数：

桥式型,不锈钢材料外壳,焊接密封；额定容量40吨；

综合精度OIML C3 ；  蠕变(30分钟)≤0.015%R.C；

非线性≤0.0017%R.C ；滞后≤0.009%R.C ；

重复性≤0.010% R.C； Y值EMax/20000；

防雷击能力＞70000A ；IP防护等级IP68/IP69K；

使用温度范围-40℃～+55℃；最大安全过载 ＞150%F.S；

最大极限过载300%F.S ；温度补偿范围-20℃～+45℃；

灵敏度温度系数≤0.0014%R.C ；输入阻抗750 Ώ；

输出阻抗700±7 Ώ ；  零点温度系数±≤0.0017% /℃；

灵敏度2mv/v±0.2% ；  激励电压范围：5—18Vdc；

绝缘电阻：＞5000 MΏ ；零点输出±1.5%F.S

2.激光分离器符合以下技术参数：

最小检测物体：直径30、40、50、70、150mm；

可检测角度：135°（0°~135°）；分辨率：0.5°；

响应时间（ON到OFF）：默认40ms（40ms~400ms可设置）；

标准扫描周期：40ms；  最⼤监测区域：50m；

最大检测距离：4m；    光源类型：905nm红外线激光；

额定电源电压：24V  DC±10%；

输出方式：两路PNP或NPN（可以根据软件设置）；

最大负载电流：100ma； 泄漏电流最大（OFF）：100uA；

外壳防护：IP68； 工作环境温度：-10℃~+50°C（无冻结）；

工作相对湿度：35~85%RH（无冷凝）；

振动：10~55Hz，0.7mm复合振幅，在X、Y、Z方向上各20次扫频

3.计重仪表符合以下技术参数：

准确度：3级，n=3000；输入信号范围：-19mV~+19mV；

非线性：≤0.01%F.S；

传感器连接个数：1~8只800Ω传感器；

传感器供桥电源：DC:5V;350mA；

传感器连接方式：采用6线制，长线自动补偿；

单排7位LED,字高0.5英寸，11个状态指示灯；

分度值：1/2/5/10/20/50/100可选；

键盘：采用5个轻触按键；

继电器输出：触点容量AC:220V;0.5A；

外控输入：开关触点（闭合控制有效）；

使用电源：AC 110~230V,50/60Hz 1A；

使用温度、湿度:0~40℃；≤90%RH；

仪表通讯协议：WTSYS-DT-DLL.DLL。